TECHNICKÁ ZPRÁVA

Projekt – příloha č.1

1.Identifikační údaje stavby:

Název projektu: REKONSTRUKCE A NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ,

část: TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ

Stupeň projektu: PROJEKT

Místo: Mateřská škola Mezi Domy 373/10, 14200 Praha 411-Písnice

Investor: Městská část Praha-Libuš, Úřad městské části Praha-Libuš,

Libušská 35/200, 14200 Praha 4-Libuš

Zpracovatel projektu: TOP GASTRO TRADE s.r.o.

Havránkova 30/11

619 00 Brno

zodpovědný projektant: Roman Carda

2.Seznam příloh:

1.Technická zpráva  -  3 A4

2a.Specifikace stávajících zařízení – 6 A4

2b.Specifikace nového a využitého zařízení – 8 A4

2c.Specifikace doplňkových stavebních prací – 2 A4

3a.Půdorys kuchyně – stávající stav, měř: 1:50  -  2 A4

3b.Půdorys kuchyně – nový stav, měř: 1:50  -  2 A4

4a.Půdorys výdejny jídel – stávající stav, měř: 1:50  - 1 A4

4b.Půdorys výdejny jídel – nový stav, měř: 1:50  -  1 A4

3.Úvod technické zprávy:

Tento projekt řeší rekonstrukci školní kuchyně mateřské školy z důvodů navýšení její kapacity až na 200 jídel-obědů.

V současné době vyrábí tato kuchyně denně 129 porcí – obědů v jednom druhu. Z toho 112 porcí je

pro žáky MŠ a 17 porcí je pro dospělé-zaměstnance.

Jeden druh jídla se skládá z polévky, hlavního jídla a zákusku.

Pro děti MŠ jsou dále vyráběny dopolední přesnídávky a odpolední svačiny v počtu 112 porcí.

Tuto stravu však tvoří převážně výrobky studené kuchyně s teplými a studenými nápoji.

Podle požadavku investora – zadavatele dojde k navýšení výroby především z důvodu vývozu jídel

pro nedávno zřízenou MŠ Na Okruhu 395/1.

Místnosti, které tvoří gastroprovoz MŠ zůstanou zachovány, rekonstrukce bude spočívat ve výměně starých

kuchyňských spotřebičů a části nábytku, jejichž životnost je 25 let a více. S tím bude spojená také úprava

vnitřních rozvodů elektro, ZTI, vzduchotechniky a budou provedeny také některé stavební práce.

1

V současné době je již problematická oprava těchto spotřebičů, z důvodu nedostatku a nedostupnosti

náhradních dílů při jejich častých opravách.

Spotřebiče a nábytek, který byl dodán pozdějí a je v dobrém stavu bude nadále využit.

Specifikace nového a využitého zařízení je v příloze č.2b.

Nové rozmístění spotřebičů v kuchyni je ve výkrese – půdorysu, příloha č.3b.

Nový stav vybavení výdejen jídel pro jednotlivá oddělení je ve výkrese – půdorysu, př.č.4b.

4.Výroba jídel, požadovaná kapacita a zaměstnanci:

Kuchyně je nyní navržena na denní kapacitu 200 jídel -obědů v jednom druhu.

Vyráběna budou jídla především z chlazených a mražených surovin a polotovarů. Maso bude dodáváno

vykoštěné, chlazené.

Neočištěná bude dodávána pouze kořenová zelenina (brambory), pro očištění bude sloužit hrubá přípravna zeleniny.

Počty zaměstnanců stravovacího provozu:

V tomto provozu budou pracovat  2 až 3 zaměstnanci v jedné směně.

5.Popis řešení kuchyně:

Kuchyně MŠ včetně veškerého příslušenství je umístěna v 1.NP se zásobovacím vstupem a vstupem pro zaměstnance v úrovni ul.Mezi Domy.

Zásobovací vstup je propojen dveřmi z Hrubou přípravnou zeleniny, Skladem potravin a přilehlou chodbou

ze které je přístup do dalších místností kuchyně.

Sociální zařízení pro zaměstnance kuchyně (WC, umývárny) je nadále vyhovující a je beze změny.

Veškeré nové stroje a nábytek jsou z nerezových materiálů.

Nad všemi umyvadly a dřezy je vyvedena teplá a studená voda, baterie mají pákové, nebo bezdotykové ovládání.

VSTUP - PŘÍJEM

Je bez vybavení.

HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY

Budou využity stávající el.škrabka na brambory, nerezový dřez a diturvitová výlevka. Vyměněny budou

staré stoly za nové nerezové.

SKLAD POTRAVIN

Budou dodány čtyři nové kovové regály s komaxitem, nová el.chladnička o obsahu 570 litrů a el.

mrazící pult o obsahu 284 litrů.

VARNA

Ve Varně projekt navrhuje vyměnit všechny varné spotřebiče a část nábytku – pracovní stoly.

Varná linka se bude skládat ze 2 ks el.varných kotlů o obsahu 55 litrů, el.sporáku se čtvercovými

plotýnkami a el.troubou, el.pánví o obsahu 80 litrů.

Bude odstraněna stávající el.třítroubová pec a zaměněna za el.konvektomat 10x GN 1/1 s podstavcem

a el.změkčovačem vody.

S ohledem na zvýšenou kapacitu kuchyně bude dodán nový robot SP 30 s obsahem kotlíku 30 litrů.

Ponechána bude stávající kuchyňská linka, dvojdílný dřez na kuchyňské nádobí s přidanou tlakovou sprchou s ramínkem, diturvitová výlevka a umyvadlo. Nerez dřez s kolenovým ovládáním bude odstraněn,

jelikož bude nahrazen novým mycím stolem – pol.10.

Budou ponechány všechny doplňkové stroje a zařízení – stolní el.kuchyňský robot, el.nářezový stroj

a el.mikrovlnná trouba.

PŘÍPRAVNA MASA

Je vybavena stávajícím řeznickým špalkem, diturvitovým umyvadlem a váhou.

Vyměněny jsou obě chladničky za nové o obsahu 130 litrů a 340 litrů, navržena nová el.řezačka masa

a pracovní nerezový stůl s dřezem.

2

SKLAD OVOCE, ZELENINY

Vybaven 2 ks nových chladniček o obsahu 340 litrů.

SKLAD KOŘENOVÉ ZELENINY

Budou dodány 2 ks regálů z pozinkovaného plechu.

ÚKLIDOVÁ KOMORA

Zachováno původní vybavení diturvitovou výlevkou a regálem.

SKLAD OBALŮ

Zůstane původní vybavení.

VÝDEJNY JÍDEL

Ve výdejnách jídel, které jsou v MŠ celkem čtyři, budou vyměněny domácí myčky stolního nádobí

za myčky průmyslové s kapacitou – 1 mycí cyklus (koš – 14 talířů) za 180 sec.

K této myčce bude dodán nerezový mycí stůl s dřezem s předmývací tlakovou sprchou s ramínkem

a manuelní změkčovač vody. Vlivem toho dojde ke zkrácení a úpravě stávající mycí linky.

Bude zachována diturvitová výlevka a umyvadlo. Stávající dřevěný stůl bude vyměněn za nerezový.

6.Bilance potřeby energií:

Bilance potřeby energií  je uvedena podrobně ve specifikacích zařízení – příloha č.2a a 2b.

Nárůst el.příkonu kuchyňských spotřebičů je +28,18 kW

Nárůst tepla předaného do prostoru ve Varně +7200 W

7.Stavební úpravy:

Rekonstrukce bude vyžadovat minimální stavební práce. Jejich soupis je v příloze č.2c Specifikace

doplňkových stavebních prací.

Budou sejmuty stávající keramické obklady stěn ve Varně a Hrubé přípravně zeleniny a provedeny

keramické obklady nové.

Nové malby stěn a stropů se navrhují ve Varně, Hrubé příparně zeleniny, Přípravně masa, skladu

potravin, skladu ovoce a zeleniny, skladu kořenové zeleniny a ve výdejnách jídel-kuchyňkách.

8.Elektro a ZTI:

Přípojky budou provedeny podle potřeby a umístění nových spotřebičů a jsou řešeny v samostatné

části tohoto projektu.

9.Vzduchotechnika:

Budou doplněny dvě digestoře nad varnou linkou označené 3/Vz a 4/Vz – nad varnými kotli a konvektomatem.

Doplnění vzduchotechniky je součástí samostatné části projektu.

10.Závěr:

Navrhované řešení je schopno zajistit požadovanou kapacitu výroby jídel v kuchyni v souladu s potřebami investora při dodržení všech platných hygienických předpisů.

Je v souladu s platnými hygienickými předpisy v České republice a to především s „vyhláškou č.137/2004 Sb. ve znění vyhlášky č.602/2006 Sb. 18.12.2006 Ministerstva zdravotnictví ČR o hygienických

požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky

závažných“, „Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č.852/2004 ze dne 29.4.2004 o hygieně potravin“.

Vypracoval: Roman CARDA

Datum: 03/ 2016

3