# Projektová  kancelář

Ing.Markéta  Löwitová                                                                           IČO  13139321

Boleslavova 4/765                                                                                  DIČ  CZ6554022101

140 00 Praha 4

tel/fax  +420 271 740 032 / +420 271 740 033

GSM    +420 731 476 828

e-mail:  marketa.lowitova@seznam.cz

Akce:                           Zateplení obvodového pláště budov MŠ Lojovická

Místo stavby:               Lojovická 12, č.p. 557, Praha 4 – Libuš

Stupeň:                         dokumentace pro stavební úpravy

Investor:                       Městská část Praha Libuš

Libušská 35, 142 00 Praha - Libuš

# A. PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

## Zodpovědný projektant:   Ing.Markéta Löwitová

Datum:                              leden 2010

Počet stran:                       6

Obsah průvodní zprávy

- Identifikační údaje stavby

- Základní údaje stavby

- Přehled výchozích podkladů

- Informace o plnění požadavků dotčených orgánů

- Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

- Údaje o splnění podmínek kladených na území

- Věcné a časové vazby stavby

- Termíny zahájení a dokončení stavby

- Přehled uživatelů a provozovatelů, statistické údaje

- Provádění stavby

a.  Identifikační údaje stavby

Název stavby:     Zateplení obvodového pláště budov MŠ Lojovická

Místo stavby:      Lojovická 12, č.p. 557, Praha 4 – Libuš

Údaje o pozemku:

Okres:                  CZ0100 Hlavní město Praha

Obec:                   554782 Praha

Katastr. území:    728390 Libuš

Parcelní číslo:      912/3

Druh pozemku:    zastavěná plocha a nádvoří

Stavební úřad:    MČ Praha 4 -  Modřany

Investor:             Městská část Praha Libuš

Libušská 35, 142 00 Praha - Libuš

IČO 00231142

DIČ CZ00231142

Majitel objektu: Hlavní město Praha

Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha

IČO 00064581

DIČ 00064581

Svěřená správa nemovitosti ve vlastnictví obce:

Městská část Praha Libuš

Libušská 35, 142 00 Praha - Libuš

IČO 00231142

DIČ CZ00231142

Projektant:         Projektová kancelář

## Ing.Markéta Löwitová

Boleslavova 4/765, 140 00  Praha 4 - Nusle

IČO   13 13 93 21

DIČ    CZ6554022101

Autorizace: ČKAIT č.5011

Dodavatel:          vyhledán  výběrovým řízením

b.  Základní údaje  stavby

b.1  Údaje o projektovaných kapacitách

Areál mateřské školky Lojovická se nachází v Praze 4 – Libuši v zástavbě rodinných domků, vilové čtvrti. Byl postaven v květnu roku 1980.

Školka byla navržena a slouží dosud jako mateřská školka se třemi odděleními vždy pro 27 dětí a hospodářským zázemím.

Areál je funkčně rozdělen na tři pavilony spojené spojovací chodbou:

- pavilon 1 – dvoupodlažní, dvě oddělení mateřské školky,

- pavilon 2 – jednopodlažní, jedno oddělení mateřské školky,

- pavilon 3a  – jednopodlažní, hospodářský pavilon, kuchyň, zázemí personálu, kancelář ředitelky, byt školníka,

- pavilon 3b – jednopodlažní, hospodářský pavilon, plynová kotelna, strojovna vzduchotechniky,

- objekt 4 – jednopodlažní, spojovací chodba.

Objekty jsou nepodsklepené s plochými střechami, jedno a dvoupodlažní. Jsou provedeny v konstrukční soustavě beztrámového montovaného skeletu MS 71s výplňovým zdivem z děrovaných cihel tl.300mm. Střecha je jednopláš´tová, spádová s vnitřním odvodněním s povlakovou krytinou z asfaltových pásů. Spádovou vrstvu tvoří zřejmě keramzit a je zakryt plynosilikátovými deskami, jako podkladovou konstrukcí pod povlakovou krytinu.

Ze zásadnějších stavebních úprav bylo dosud provedeno:

- úprava bytu školníka se změnou vytápění – zdroj lokální plynový kotel, instalace v roce 2003,

- výměna původních oken za plastová, systému HOCO, provedeno v roce 2005,

( v části hospodářského pavilonu jsou též dřevěná Eurookna),

- odpojení areálu od systému centrálního horkovodního vytápění Pražské teplárenské a vybudování vlastní plynovodní kotelny, v roce 2005.

Vzhledem k zajišťování větších úspor energie ve spravovaných objektech  Městská část Praha

Libuš zadala  v srpnu 2009 zpracování energetického auditu této školky. Z výsledků tohoto auditu vyplynulo doporučení:

- zateplení obvodových stěn tepelnou izolací tl. 140mm,

- doplnění zateplení střechy tepelnou izolací tl.140mm, pokud to průzkum stávajícího stavu dovolí,

- vyregulování otopné soustavy, optimalizující provoz po provedení zateplení.

Tento projekt řeší a rozpracovává toto doporučení.

1. Zateplení obvodových stěn

Zateplení  obvodových stěn je navrženo kontaktním zateplovacím systémem ETICS –

s tepelnou izolací z polystyrenu EPS 100 F tl. 160mm, součinitel prostupu tepla

U = 0,269 W/m².K  (odpovídá doporučené hodnotě dle ČSN 73 0540-2

U = 0,25 W/m².K). Tloušťka tepelné izolace byla navýšena z důvodu stavu meziokenních vyzděných polí z tvárnic Ytong tl. 100mm a z důvodu přiblížení se doporučeným hodnotám součinitele prostupu tepla.

Zateplení bude provedeno i na pásech původních meziokenních vložek na zdivo z tvárnic YTONG tl.100mm, toto zdivo bude ztuženo dřevěným rámem kotveným do parapetního panelu a nadpraží.

Pás nad okny  - nadpraží - v pavilonu 1 v 1.NP šíře 200mm bude proveden z minerální vlny ORSIL NF 333, s přesahem 1,5m vždy nad posledním oknem.

Soklová část  bude zateplena extrudovaným polystyrenem pro ETICS – XPS

tl.120mm, do hloubky 0,8m pod terén, U = 0,25 W/m².K.

Okenní a dveřní nadpraží a ostění bude zatepleno polystyrenem EPS 100 F tl. 50mm.

Povrchová úprava obvodových stěn bude provedena ze silikonové omítky pro ETICS,

výrobce Baumit, Colours of more  emotion:

Varianta 1:

- pavilon 1 –  Flirt 3157, 3159,  odstíny pastelová červenobéžová

- pavilon 2 – Smile 3047, 3049, odstíny pastelová žlutá

- pavilon 3a  – Tradition 3107, odstín pastelová béžová

- pavilon 3b – Style 3279, odstín světlá šedá

- objekt 4 – Style 3277, odstín střední šedá.

Soklová část  - mozaiková omítka Baumit odstín č.060, šedá.

Varianta 2:

- pavilon 1 –  Flirt 3155, 3157,  odstíny pastelová červenobéžová

- pavilon 2 – Flirt 3157, 3159, odstíny pastelová červenobéžová

- pavilon 3a  – Harmony 3099, odstín světlá béžová

- pavilon 3b – Harmony 3093, odstín tmavší béžová

- objekt 4 – Harmony 3095, odstín střední béžová.

Soklová část  - mozaiková omítka Baumit odstín č.064, šedobéžová.

V rámci zateplení obvodových stěn bude provedena výměna původních, dosud nevyměněných dveří a oken za dveře a okna systému HOCO, ( dveře do kotelny, dveře do bytu školníka, dveře do venkovního WC včetně okna. Stávající dřevěná Eurookna v části hospodářského pavilonu budou zachována. Barva všech oken  a dveří je bílá.

Nezbytnou součástí zateplení jsou úpravy stávajících systémů na fasádě – upravení osvětlení, zabezpečovacího systému, elektrických skříní, větracích mřížek, venkovních svislých částí dešťové kanalizace, částí hromosvodu, venkovních žebříků a klempířských oplechování atiky a parapetních plechů – provedené z titanzinkového plechu. Dále budou odstraněny původní historické markýzy a nahrazeny novými shodného vzhledu jako nové markýzi v pavilonu 1

a 2. Stávající skladové přístavky budou odsazeny od nové fasády a upraveny.

Barevné řešení je navrženo s ohledem na okolní zástavbu rodinnými domy. Hmotově bude každý pavilon proveden v odlišné barvě ( pavilony 1,2,3a,3b, 4). U pavilonů 1 a 2, kde jsou okenní pásy, kopírující původní pásy meziokenních vložek, budou tyto pásy odstupňovány od hlavní fasády o 1 stupeň sytosti

2. Zateplení střech

Vzhledem k průzkumu stávajících střech a zjištěného zatékání do hospodářského pavilonu je navrženo neprovádět zateplení přídavnou vrstvou tepelné izolace na původní konstrukci střechy, ale provést kompletní opravu střech se zaručeným návrhem tepelné ochrany a hydroizolačních vrstev.

Je navrženo odstranění stávajících vrstev střech až na nosnou železobetonovou konstrukci.

Je navrženo nové střešní souvrství  se součinitelem prostupu tepla:

U = 0,17 W/m².K  (odpovídá doporučené hodnotě dle ČSN 73 0540-2

U = 0,16 W/m².K).

ve skladbě S:

- kačírek , frakce 20-40mm………………………………50mm

- Filtek 300

- Hydroizolační vrstva Alkorplan

- Filtek 300

- Extrudovaný polystyren XPS 30SF lepeno do horkého asfaltu……………………………..……………………..40mm

- Polystyren EPS 100 S spádové klíny ( spád 3%)......50-310mm

- Polystyren EPS 100 S Stabil ………………………..…140mm

- Parotěsná a pojistná hydroizolační vrstva Elastek special mineral 40

( napojené spodní límce dešťových vpustí, pojistné chrliče DN 50mm, 2 ks na každé střeše)

- Penetrační nátěr ALP

- Vyrovnávací opravná betonová mazanina………….cca 50mm

- Stávající železobetonový panel systému MS 71………250mm

Celkem střešní plášť…………………………………...330 – 590mm

Celkem konstrukce……………………………………..580 – 840mm

V rámci zateplení střešního pláště bude provedena výměna odvětrávacích tvarovek, dešťových vpustí, bezpečnostních přepadů, výměna klempířských prvků za nové z titanzinkového plechu, provedení nového hromosvodu.

Vzhledem ke stávající výšce atik nebude nová střešní konstrukce  tyto atiky přesahovat, z hlediska stavebního řízení se jedné o zachování stávající výšky objektu (nejedná o nástavbu).

3.  Vyregulování otopné soustavy, optimalizující provoz po provedení zateplení

Bude provedeno po provedení zateplení, budou doplněny termoregulační hlavice dle potřeby optimální regulace.

c.    Přehled  výchozích podkladů

c.1   Záměr investora

c.2   Prohlídka stávajícího stavu

c.3   Energetický audit, srpen 2009, vypracoval Porsenna o.p.s., Ing.Lucie Stuchlíková

č. osvědčení 261 ze dne 16.5.2007,

c.4   Dílčí části projektové dokumentace, 03.1977, vypracoval PPÚ Praha

c.5   Dílčí části projektové dokumentace, modernizace MŠ , 11.1998, vypracovala

Ing.arch.Iva Knappová

c.6   Dílčí části projektové dokumentace, 04.2003, Ústřední vytápění – plynovod,

vypracoval Vladimír Geisler

c.7   Dílčí části projektové dokumentace, Stavení úpravy v objektu č.p.557, Praha 4,

Lojovická, 11.2003, vypracovala  Ing.Jana Matějovská

c.8   Doměření potřebných částí stávajícího stavu

d.   Informace o plnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky a podmínky vyplynulé z projednávání budou následně zapracovány do  projektové dokumentace.

e.    Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Dokumentace plně respektuje podmínky dané OTP v platném znění pro hlavní město Prahu a TPS.

f. 	Údaje o splnění podmínek kladených na území

Dle územního plánu je využití území stávající.

Opravou a zateplením střechy se objekt nezvyšuje. Půdorysně je objekt zateplen, v soklové části tl. 120mm. Vnější vzhled  se členěním oken a dveří zůstává zachován.

Je změněna barevnost fasádního pláště.  Hmotově bude každý pavilon proveden v odlišné barvě ( pavilony 1,2,3a,3b, 4). U pavilonů 1 a 2, kde jsou okenní pásy, kopírující původní pásy meziokenních vložek, budou tyto pásy odstupňovány od hlavní fasády o 1 stupeň sytosti.

g.    Věcné a časové vazby, podmíněné  a  související investice

Stavba věcně a časově nenavazuje na okolní výstavbu a investice.

h.   Termíny zahájení a dokončení výstavby

odhadovaný termín zahájení stavby                    06/2010

odhadovaný termín ukončení stavby                   11/2010

i.   Přehled uživatelů a provozovatelů, statistické údaje

Uživatelem a provozovatelem bude investor stavby, zřizovatel zařízení Městská část Praha

– Libuš.

j.  Provádění stavby

Stavba bude  prováděna dodavatelskou firmou na základě výběrového řízení.