# Projektová  kancelář

Ing.Markéta  Löwitová                                                                           IČO  13139321

Boleslavova 4/765                                                                                  DIČ  CZ6554022101

140 00 Praha 4

tel/fax   +420 271 740 032 /  +420 271 740 033

GSM     +420 731 476 828

e-mail:  marketa.lowitova@seznam.cz

Akce:                           Zateplení obvodového pláště budov MŠ Lojovická

Místo stavby:               Lojovická 12, č.p. 557, Praha 4 – Libuš

Stupeň:                         dokumentace pro stavební úpravy

Investor:                       Městská část Praha Libuš

Libušská 35, 142 00 Praha - Libuš

# B. SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ  ZPRÁVA

## Zodpovědný projektant:   Ing.Markéta Löwitová

Datum:                              leden 2010

Počet stran:                       7

Obsah souhrnné technické zprávy:

- Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby

2.    Mechanická odolnost a stabilita

3.    Protipožární zabezpečení stavby

4.    Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

5.    Bezpečnost při užívání

6.    Ochrana proti hluku

7.    Úspora energie a ochrana tepla

8.    Řešení přístupů a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

9.    Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

10.   Ochrana obyvatelstva

11.   Inženýrské objekty

12.   Technologická zařízení

1.    Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby

1.a)  Zhodnocení staveniště

Vzhledem k charakteru stavby bude staveništěm pozemek zahrady a dvora  areálu

mateřské školky Lojovická. Nedojde z záborům jiných pozemků – komunikací a chodníků.

1.b)  Urbanistické a architektonické řešení

Areál mateřské školky Lojovická se nachází v Praze 4 – Libuši v zástavbě rodinných domků, vilové čtvrti. Byl postaven v květnu roku 1980.

Školka byla navržena a slouží dosud jako mateřská školka se třemi odděleními vždy pro 27 dětí a hospodářským zázemím.

Areál je funkčně rozdělen na tři pavilony spojené spojovací chodbou:

- pavilon 1 – dvoupodlažní, dvě oddělení mateřské školky,

- pavilon 2 – jednopodlažní, jedno oddělení mateřské školky,

- pavilon 3a  – jednopodlažní, hospodářský pavilon, kuchyň, zázemí personálu, kancelář ředitelky, byt školníka,

- pavilon 3b – jednopodlažní, hospodářský pavilon, plynová kotelna, strojovna vzduchotechniky,

- objekt 4 – jednopodlažní, spojovací chodba.

Objekty jsou nepodsklepené s plochými střechami, jedno a dvoupodlažní. Jsou provedeny v konstrukční soustavě beztrámového montovaného skeletu MS 71s výplňovým zdivem z děrovaných cihel tl.300mm. Střecha je jednopláš´tová, spádová s vnitřním odvodněním s povlakovou krytinou z asfaltových pásů. Spádovou vrstvu tvoří zřejmě keramzit a je zakryt plynosilikátovými deskami, jako podkladovou konstrukcí pod povlakovou krytinu.

Ze zásadnějších stavebních úprav bylo dosud provedeno:

- úprava bytu školníka se změnou vytápění – zdroj lokální plynový kotel, instalace v roce 2003,

- výměna původních oken za plastová, systému HOCO, provedeno v roce 2005,

( v části hospodářského pavilonu jsou též dřevěná Eurookna),

- odpojení areálu od systému centrálního horkovodního vytápění Pražské teplárenské a vybudování vlastní plynovodní kotelny, v roce 2005.

Vzhledem k zajišťování větších úspor energie ve spravovaných objektech  Městská část Praha

Libuš zadala  v srpnu 2009 zpracování energetického auditu této školky. Z výsledků tohoto auditu vyplynulo doporučení:

- zateplení obvodových stěn tepelnou izolací tl. 140mm,

- doplnění zateplení střechy tepelnou izolací tl.140mm, pokud to průzkum stávajícího stavu dovolí,

- vyregulování otopné soustavy, optimalizující provoz po provedení zateplení.

Tento projekt řeší a rozpracovává toto doporučení.

Jedná se o vnější zateplení obvodových stěn a zateplení střešní konstrukce spojené s její opravou.

Z architektonického hlediska zůstávají zachovány stávající objekty se stávající výškou atik. Vzhledem k charakteru okolní zástavby z jednotlivých rodinných domů jsou pavilony 1,2,3a,3b, 4 barevně rozlišeny tak, aby tvořily dojem jednotlivých objektů. Jsou použity světlejší tóny pastelových barev. U pavilonů 1 a 2, kde jsou okenní pásy, kopírující původní pásy meziokenních vložek, budou tyto pásy odstupňovány od hlavní fasády o 1 stupeň sytosti směrem ke světlému odstínu. Před vlastním prováděním budou provedeny na fasádě vzorky jednotlivých barev a dle těchto vzorků bude provedeno definitivní potvrzení odstínů a sytostí barev. Povrchová úprava obvodových stěn bude provedena ze silikonové omítky pro ETICS,

výrobce Baumit, Colours of more  emotion:

Varianta 1:

- pavilon 1 –  Flirt 3157, 3159,  odstíny pastelová červenobéžová

- pavilon 2 – Smile 3047, 3049, odstíny pastelová žlutá

- pavilon 3a  – Tradition 3107, odstín pastelová béžová

- pavilon 3b – Style 3279, odstín světlá šedá

- objekt 4 – Style 3277, odstín střední šedá.

Soklová část  - mozaiková omítka Baumit odstín č.060, šedá.

Varianta 2:

- pavilon 1 –  Flirt 3155, 3157,  odstíny pastelová červenobéžová

- pavilon 2 – Flirt 3157, 3159, odstíny pastelová červenobéžová

- pavilon 3a  – Harmony 3099, odstín světlá béžová

- pavilon 3b – Harmony 3093, odstín tmavší béžová

- objekt 4 – Harmony 3095, odstín střední béžová.

Soklová část  - mozaiková omítka Baumit odstín č.064, šedobéžová.

1.c)   Stavebně technické řešení

Stavba je tvořena jedním stavebním objektem. Lze ji rozdělit na jednotlivé etapy odpovídající jednotlivým pavilonům a dále ji lze rozdělit na zateplení stěn a zateplení střech  s jejich  opravami.

Návrh technických řešení:

- zateplení obvodových stěn tepelnou izolací tl. 160mm,

Zateplení  obvodových stěn je navrženo kontaktním zateplovacím systémem ETICS –

s tepelnou izolací z polystyrenu EPS 100 F tl. 160mm, součinitel prostupu tepla

U = 0,269 W/m².K  (odpovídá doporučené hodnotě dle ČSN 73 0540-2

U = 0,25 W/m².K). Tloušťka tepelné izolace byla navýšena z důvodu stavu meziokenních vyzděných polí z tvárnic Ytong tl. 100mm a z důvodu přiblížení se doporučeným hodnotám součinitele prostupu tepla.

Zateplení bude provedeno i na pásech původních meziokenních vložek na zdivo z tvárnic YTONG tl.100mm, toto zdivo bude ztuženo dřevěným rámem kotveným do parapetního panelu a nadpraží.

Pás nad okny  - nadpraží - v pavilonu 1 v 1.NP šíře 200mm bude proveden z minerální vlny ORSIL NF 333, s přesahem 1,5m vždy nad posledním oknem.

Soklová část  bude zateplena extrudovaným polystyrenem pro ETICS – XPS

tl.120mm, do hloubky 0,8m pod terén, U = 0,25 W/m².K.

Okenní a dveřní nadpraží a ostění bude zatepleno polystyrenem EPS 100 F tl. 50mm.

Povrchová úprava obvodových stěn bude provedena ze silikonové omítky pro ETICS,

výrobce Baumit, Colours of more  emotion.

- zateplení střechy tepelnou izolací tl.140mm, pokud to průzkum stávajícího stavu dovolí,

Vzhledem k průzkumu stávajících střech a zjištěného zatékání do hospodářského pavilonu je navrženo neprovádět zateplení přídavnou vrstvou tepelné izolace na původní konstrukci střechy, ale provést kompletní opravu střech se zaručeným návrhem tepelné ochrany a hydroizolačních vrstev.

Je navrženo odstranění stávajících vrstev střech až na nosnou železobetonovou konstrukci.

Je navrženo nové střešní souvrství  se součinitelem prostupu tepla:

U = 0,17 W/m².K  (odpovídá doporučené hodnotě dle ČSN 73 0540-2

U = 0,16 W/m².K).

ve skladbě S:

- kačírek , frakce 20-40mm………………………………50mm

- Filtek 300

- Hydroizolační vrstva Alkorplan

- Filtek 300

- Extrudovaný polystyren XPS 30SF lepeno do horkého asfaltu……………………………..……………………..40mm

- Polystyren EPS 100 S spádové klíny ( spád 3%)......50-310mm

- Polystyren EPS 100 S Stabil ………………………..…140mm

- Parotěsná a pojistná hydroizolační vrstva Elastek special mineral 40

( napojené spodní límce dešťových vpustí, pojistné chrliče DN 50mm, 2 ks na každé střeše)

- Penetrační nátěr ALP

- Vyrovnávací opravná betonová mazanina………….cca 50mm

- Stávající železobetonový panel systému MS 71………250mm

Celkem střešní plášť…………………………………...330 – 590mm

Celkem konstrukce……………………………………..580 – 840mm

V rámci zateplení střešního pláště bude provedena výměna odvětrávacích tvarovek, dešťových vpustí, bezpečnostních přepadů, výměna klempířských prvků za nové z titanzinkového plechu, provedení nového hromosvodu.

Vzhledem ke stávající výšce atik nebude nová střešní konstrukce  tyto atiky přesahovat, z hlediska stavebního řízení se jedné o zachování stávající výšky objektu (nejedná o nástavbu).

V rámci zateplení obvodových stěn bude provedena výměna původních, dosud nevyměněných dveří a oken za dveře a okna systému HOCO, ( dveře do kotelny, dveře do bytu školníka, dveře do venkovního WC včetně okna. Stávající dřevěná Eurookna v části hospodářského pavilonu budou zachována. Barva všech oken a dveří je bílá.

Nezbytnou součástí zateplení jsou úpravy stávajících systémů na fasádě – upravení osvětlení, zabezpečovacího systému, elektrických skříní, větracích mřížek, venkovních svislých částí dešťové kanalizace, částí hromosvodu, venkovních žebříků a klempířských oplechování atiky a parapetních plechů – provedené z titanzinkového plechu. Dále budou odstraněny původní historické markýzy a nahrazeny novými shodného vzhledu jako nové markýzi v pavilonu 1

a 2. Stávající skladové přístavky budou odsazeny od nové fasády a upraveny.

3.  vyregulování otopné soustavy, optimalizující provoz po provedení zateplení.

1.e) . Řešení dopravy v klidu

Doprava v klidu - stav zůstává zachován.

1.f)   Péče o životní prostředí

Navrhovanou stavbou nedojde k žádné negativní změně vzhledem ke stávajícímu

okolnímu životnímu prostředí. Stavební a prostorové řešení odpovídá současnému ¨

standardu, ČSN, hygienickým předpisům.

Veškerý odpad, vzniklý při provádění stavby, bude odvážen na předem

určené skládky, dle zákona o odpadech.

Stavební práce budou prováděny mimo školní sezónu. Budou dodrženy

podmínky týkající se hluku ze stavební činnosti tj. Nařízení o ochraně před hlukem č.148/2006 Sb., §10, 11., hladiny hluku v exteriéru do 65dB, v interiéru do 55dB.

1.g)  Řešení bezbariérového užívání stavby

Vstup nebyl a není zajištěn pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace do tohoto oddělení mateřské školky.

1.h)   Průzkumy, mapové a geodetické podklady

Snímek katastrá                               Kopie katastrální mapy je součástí žádosti o stavební povolení.

Podkladem pro projektovou dokumentaci byla částečná původní dokumentace a bylo provedeno částečné zaměření stávajícího stavu vnějšího pláště.

Případné průzkumy budou provedeny dle potřeby v průběhu realizace.

1.i)    Vytyčení stavby

Vytyčení nových konstrukcí bude zaměřeno od stávajících.

1.j)   Členění stavby na stavební objekty

Stavba je tvořena jedním stavebním objektem.

Lze ji rozdělit na jednotlivé etapy odpovídající jednotlivým pavilonům a dále ji lze rozdělit na zateplení stěn a zateplení střech s jejich opravami.

1.k)   Vliv stavby na okolí a ochrana před negativními účinky stavební činnosti

Stavební práce budou prováděny mimo školní sezónu. Budou dodrženy

podmínky týkající se hluku ze stavební činnosti tj. Nařízení o ochraně před hlukem

č.148/2006 Sb., §10, 11., hladiny hluku v exteriéru do 65dB, v interiéru do 55dB.

1.l)   Péče o bezpečnost práce a technická opatření

Prostory z hlediska bezpečnosti práce odpovídají běžným stavebním podmínkám

bez    jakéhokoli  zvýšeného rizika. Během stavby musí být dodržovány veškeré základní předpisy vážící se ke stavebním činnostem,  zejména  pak  Nařízení vlády č. 591/06 Sb.

2.     Mechanická odolnost a stabilita

Nedochází k zásahům do nosné konstrukce.

3.      Protipožární zabezpečení stavby

Zůstává stávající řešení beze změn.

Při zateplení vnějších stěn dvoupodlažního pavilonu 1 je navržen protipožární pás z minerální vlny nadpraží oken a dveří  v 1.NP, zabraňující šíření požáru nadpražím mezi dvěma odděleními – samostatnými požárními úseky. Pás nad okny  - nadpraží - v pavilonu 1 v 1.NP šíře 200mm bude proveden z minerální vlny ORSIL NF 333, s přesahem 1,5m vždy nad posledním oknem.

4.     Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Stavbou nebude zhoršen stávající stav prostředí, nebudou  produkovány  žádné

škodlivé  látky.

5.     Bezpečnost při užívání

Navržené stavby, užívané obvyklým způsobem, nevytváří rizika nad míru tomuto užívání odpovídající.

6.    Ochrana proti hluku

Běžným užíváním, nedojde ke zhoršení stávajícího stavu hlukových hladin v okolí.

7.    Úspora energie a ochrana tepla

Stávající úprava obvodových  konstrukcí je navržena na základě Energetického auditu, vypracovaného v srpnu 2009, (vypracoval Porsenna o.p.s., Ing.Lucie Stuchlíková

č. osvědčení 261 ze dne 16.5.2007).

Objekt bez úprav spadá do v hodnocení energetický štítek obálky budovy  kategorie

E - nehospodárná budova, po provedených úpravách se přesouvá do kategorie

C - vyhovující.

8.    Řešení přístupů a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nebyl a není umožněn přístup do tohoto oddělení školky.

9.    Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Žádný z těchto negativních vlivů (agresivní spodní vody, seismicita, poddolování),

není pro danou stavbu aktuální

Protikorozní ochrana všech konstrukcí bude provedena  běžnými postupy.

10.   Ochrana obyvatelstva

Není řešeno a ani požadováno.

11.   Inženýrské objekty

Nejsou řešeny.