# Projektová  kancelář

Ing.Markéta  Löwitová                                                                           IČO  13139321

Boleslavova 4/765                                                                                  DIČ  CZ6554022101

140 00 Praha 4

tel/fax  +420 271 740 032 / +420 271 740 033

GSM    +420 731 476 828

e-mail:  marketa.lowitova@seznam.cz

Akce:                           Zateplení obvodového pláště budov MŠ Lojovická

Místo stavby:               Lojovická 12, č.p. 557, Praha 4 – Libuš

Stupeň:                         dokumentace pro stavební úpravy

Investor:                       Městská část Praha Libuš

Libušská 35, 142 00 Praha - Libuš

Část:                             F.1.1. Stavební část

# F.1.1.1.  TECHNICKÁ  ZPRÁVA

## Zodpovědný projektant:   Ing.Markéta Löwitová

Datum:                              leden 2010

Počet stran:                       6

- Účel objektu

Areál mateřské školky Lojovická se nachází v Praze 4 – Libuši v zástavbě rodinných domků, vilové čtvrti. Byl postaven v květnu roku 1980.

Školka byla navržena a slouží dosud jako mateřská školka se třemi odděleními vždy pro 27 dětí a hospodářským zázemím.

b.   Zásady architektonického, funkčního, dispozičního řešení

Areál je funkčně rozdělen na tři pavilony spojené spojovací chodbou:

- pavilon 1 – dvoupodlažní, dvě oddělení mateřské školky,

- pavilon 2 – jednopodlažní, jedno oddělení mateřské školky,

- pavilon 3a  – jednopodlažní, hospodářský pavilon, kuchyň, zázemí personálu, kancelář ředitelky, byt školníka,

- pavilon 3b – jednopodlažní, hospodářský pavilon, plynová kotelna, strojovna vzduchotechniky,

- objekt 4 – jednopodlažní, spojovací chodba.

Objekty jsou nepodsklepené s plochými střechami, jedno a dvoupodlažní. Jsou provedeny v konstrukční soustavě beztrámového montovaného skeletu MS 71s výplňovým zdivem z děrovaných cihel tl.300mm. Střecha je jednopláš´tová, spádová s vnitřním odvodněním s povlakovou krytinou z asfaltových pásů. Spádovou vrstvu tvoří zřejmě keramzit a je zakryt plynosilikátovými deskami, jako podkladovou konstrukcí pod povlakovou krytinu.

Ze zásadnějších stavebních úprav bylo dosud provedeno:

- úprava bytu školníka se změnou vytápění – zdroj lokální plynový kotel, instalace v roce 2003,

- výměna původních oken za plastová, systému HOCO, provedeno v roce 2005,

( v části hospodářského pavilonu jsou též dřevěná Eurookna),

- odpojení areálu od systému centrálního horkovodního vytápění Pražské teplárenské a vybudování vlastní plynovodní kotelny, v roce 2005.

Vzhledem k zajišťování větších úspor energie ve spravovaných objektech  Městská část Praha

Libuš zadala  v srpnu 2009 zpracování energetického auditu této školky. Z výsledků tohoto auditu vyplynulo doporučení:

- zateplení obvodových stěn tepelnou izolací tl. 140mm,

- doplnění zateplení střechy tepelnou izolací tl.140mm, pokud to průzkum stávajícího stavu dovolí,

- vyregulování otopné soustavy, optimalizující provoz po provedení zateplení.

Tento projekt řeší a rozpracovává toto doporučení.

c.   Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory

Tyto parametry zůstávají. Pro jejich přesné určení je nutno vypracovat pasportizaci objektu. Předběžně lze použít výpočty z Energetického auditu ze srpna 2009, strana 7.

d.  Technické a konstrukční řešení

d.1.   Demolice a odstranění konstrukcí

Při provádění zateplení stěn budou odstraněny pásy zateplení na meziokenních vložkách – předpokládá se tl. 40mm polystyrenu. Dále budou postupně demontovány prvky na fasádě a postupně upravovány na větší vyložení na zateplené fasádě.

Při provádění zateplení a opravě střech budou odstraněny střešní vrstvy až na nosnou konstrukci – původní železobetonové panely. Práce budou prováděny tak, aby nedošlo k zatékání do objektu při provádění. Postupně budou demontovány ventilační hlavice odvětrání kanalizace a ventilační hlavice menších vzduchotechnických potrubí, střešní vpusti.

Bude provedeno odstrojení klempířských prvků – parapetů, oplechování atik, apod.

d.2.   Výkopové práce

Budou provedeny výkopové rýhy podél obvodových stěn objektu pro provedení zateplení soklové části do hloubky cca 800mm.

d.3.    Základy

Nejsou součástí úprav.

d.4.    Konstrukce svislé

- zateplení obvodových stěn tepelnou izolací tl. 160mm,

Zateplení  obvodových stěn je navrženo kontaktním zateplovacím systémem ETICS –

s tepelnou izolací z polystyrenu EPS 100 F tl. 160mm, součinitel prostupu tepla

U = 0,269 W/m².K  (odpovídá doporučené hodnotě dle ČSN 73 0540-2

U = 0,25 W/m².K). Tloušťka tepelné izolace byla navýšena z důvodu stavu meziokenních vyzděných polí z tvárnic Ytong tl. 100mm a z důvodu přiblížení se doporučeným hodnotám součinitele prostupu tepla.

Zateplení bude provedeno i na pásech původních meziokenních vložek na zdivo z tvárnic YTONG tl.100mm, toto zdivo bude ztuženo dřevěným rámem kotveným do parapetního panelu a nadpraží.

Pás nad okny  - nadpraží - v pavilonu 1 v 1.NP šíře 200mm bude proveden z minerální vlny ORSIL NF 333, s přesahem 1,5m vždy nad posledním oknem.

Soklová část  bude zateplena extrudovaným polystyrenem pro ETICS – XPS

tl.120mm, do hloubky 0,8m pod terén, U = 0,25 W/m².K.

Okenní a dveřní nadpraží a ostění bude zatepleno polystyrenem EPS 100 F tl. 50mm.

Při zateplení budou použity koutové, rohové lišty, patní sestava bude provedena ze

dvou úhelníků pletiva, ne z hliníkových profilů. U ukončení u oken budou použity

okenní odlamovaní profily.

Povrchová úprava obvodových stěn bude provedena ze silikonové omítky pro ETICS,

výrobce Baumit, Colours of more emotion.

Varianta 1:

- pavilon 1 –  Flirt 3157, 3159,  odstíny pastelová červenobéžová

- pavilon 2 – Smile 3047, 3049, odstíny pastelová žlutá

- pavilon 3a  – Tradition 3107, odstín pastelová béžová

- pavilon 3b – Style 3279, odstín světlá šedá

- objekt 4 – Style 3277, odstín střední šedá.

Soklová část  - mozaiková omítka Baumit odstín č.060, šedá.

Varianta 2:

- pavilon 1 –  Flirt 3155, 3157,  odstíny pastelová červenobéžová

- pavilon 2 – Flirt 3157, 3159, odstíny pastelová červenobéžová

- pavilon 3a  – Harmony 3099, odstín světlá béžová

- pavilon 3b – Harmony 3093, odstín tmavší béžová

- objekt 4 – Harmony 3095, odstín střední béžová.

Soklová část  - mozaiková omítka Baumit odstín č.064, šedobéžová.

d.5.    Konstrukce vodorovné

- zateplení střechy tepelnou izolací tl.140mm, pokud to průzkum stávajícího stavu dovolí,

Vzhledem k průzkumu stávajících střech a zjištěného zatékání do hospodářského pavilonu je navrženo neprovádět zateplení přídavnou vrstvou tepelné izolace na původní konstrukci střechy, ale provést kompletní opravu střech se zaručeným návrhem tepelné ochrany a hydroizolačních vrstev.

Je navrženo odstranění stávajících vrstev střech až na nosnou železobetonovou konstrukci.

Je navrženo nové střešní souvrství  se součinitelem prostupu tepla:

U = 0,17 W/m².K  (odpovídá doporučené hodnotě dle ČSN 73 0540-2

U = 0,16 W/m².K).

ve skladbě S:

- kačírek , frakce 20-40mm………………………………50mm

- Filtek 300

- Hydroizolační vrstva Alkorplan

- Filtek 300

- Extrudovaný polystyren XPS 30SF lepeno do horkého asfaltu……………………………..……………………..40mm

- Polystyren EPS 100 S spádové klíny ( spád 3%)......50-310mm

- Polystyren EPS 100 S Stabil ………………………..…140mm

- Parotěsná a pojistná hydroizolační vrstva Elastek special mineral 40

( napojené spodní límce dešťových vpustí, pojistné chrliče DN 50mm, 2 ks na každé střeše)

- Penetrační nátěr ALP

- Vyrovnávací opravná betonová mazanina………….cca 50mm

- Stávající železobetonový panel systému MS 71………250mm

Celkem střešní plášť…………………………………...330 – 590mm

Celkem konstrukce……………………………………..580 – 840mm

V rámci zateplení střešního pláště bude provedena výměna odvětrávacích tvarovek, dešťových vpustí, bezpečnostních přepadů, výměna klempířských prvků za nové z titanzinkového plechu, provedení nového hromosvodu.

d.6.   Výplně otvorů

Vnější výplně otvorů zůstávají zachovány (dveře a okna).

Budou doplněny dosud nevyměněné prvky za dveře a okna systému HOCO, barva bílá.

T1  -  okno do venkovního WC, velikosti 620 x 1200mm, 1 ks,

T2  -  dveře do venkovního WC, velikosti 800 x 1970mm, levé, 1 ks,

T3  -  dveře do bytu školníka, bezpečnostní, velikosti 900 x 1970mm, levé, 1 ks,

T4  -  dveře do kotelny, bezpečnostní, velikosti 800 x 1970mm, pravé, 1 ks.

d.7.  Povrchové úpravy

Vnější povrchová úprava obvodových stěn bude provedena ze silikonové omítky pro ETICS,  výrobce Baumit, Colours of more  emotion.

Varianta 1:

- pavilon 1 –  Flirt 3157, 3159,  odstíny pastelová červenobéžová

- pavilon 2 – Smile 3047, 3049, odstíny pastelová žlutá

- pavilon 3a  – Tradition 3107, odstín pastelová béžová

- pavilon 3b – Style 3279, odstín světlá šedá

- objekt 4 – Style 3277, odstín střední šedá.

Soklová část  - mozaiková omítka Baumit odstín č.060, šedá.

Varianta 2:

- pavilon 1 –  Flirt 3155, 3157,  odstíny pastelová červenobéžová

- pavilon 2 – Flirt 3157, 3159, odstíny pastelová červenobéžová

- pavilon 3a  – Harmony 3099, odstín světlá béžová

- pavilon 3b – Harmony 3093, odstín tmavší béžová

- objekt 4 – Harmony 3095, odstín střední béžová.

Soklová část  - mozaiková omítka Baumit odstín č.064, šedobéžová.

d.8.  Podlahy

Nejsou součástí projektovaného řešení.

d.9.  Truhlářské a tesařské konstrukce

Jedná se o provedení zpevňovacích stojek pro meziokenní vložky ze zdiva Ytong. Pro jednu vložku dva hranoly, kotvené do parapetního panelu a obvodového věnce úhelníkem a chemickými kotvami. Detailní řešení bude specifikováno před při provádění stavby.

d.10.  Zámečnické konstrukce

Do těchto konstrukcí patří nové markýzy nad vstupy nahrazující původní,  provedené obdobně jako markýzy nad pavilony 1 a 2, tj. ocelová konstrukce a ohýbaná polykarbonátová deska ( Z3, Z4, Z5, Z6, Z7). Markýzy pavilonů 1 a 2 budou demontovány a upraveny jejich kotevní prvky – prodloužení ( Z1, Z2). Dále je nutno prodloužit kotevní prvky pro dva stávající komíny (Z10) a prodloužit turbo odkouření od etážového kotle v bytě školníka (Z14).  Další upravované prvky :

Z7  – nová ventilační mřížka do kotelny, 1x,

Z8 – dvířka pro skříně elektro na fasádě,  3x,

Z9 – mřížka do strojovny vzduchotechniky, 1x,

Z11, Z12, Z13  - úpravy resp. zkrácení zábradlí teras,

Z15, Z16, Z17, Z18  - úpravy žebříků na střechy,

Z20 – úprava rámů pro koše, 3x,

Z21 – úprava předního altánu,

Z22 – úprava mřížové klece pro skladování.

A další drobné prvky, vyplývající z provádění stavby.

d.11.  Nátěry

Nátěry jsou rozděleny na nátěry dřevěných konstrukcí a  ocelových konstrukcí.

Nátěry dřevěných konstrukcí: ztužujících profilů, proti dřevokazným škůdcům, Lignofix.

Nátěry ocelových konstrukcí: venkovní zábradlí, drobné další prvky – vyplývající z provádění stavby.

d.12.  Klempířské prvky

Nové klempířské prvky budou provedeny z titanzinkového plechu. Jedná se o oplechování atik, střešních detailů styků atika - stěna, dále parapetní plechy.

Nové střešní vpusti budou typu HL se dvěma manžetami pro napojení dvou vrstev hydroizolačních fólií.  Původní  2 venkovní svislé pozinkované svody DN 100mm budou nahrazeny plastovým potrubím KG DN 100mm, uloženým v zateplovaní vrstvě a budou napojeny na stávající svodná potrubí. Budou vyměněna veškerá odvětrávací potrubí a ventilační hlavice nad střešní rovinou (kanalizace a vzduchotechnika).

e.    Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Jsou navrženy dle výpočtů z energetického auditu  a upraveny s ohledem na detailnější

řešení ve prospěch zlepšených tepelně technických parametrů.

Stávající úprava obvodových  konstrukcí je navržena na základě Energetického auditu, vypracovaného v srpnu 2009, (vypracoval Porsenna o.p.s., Ing.Lucie Stuchlíková

č. osvědčení 261 ze dne 16.5.2007).

Objekt bez úprav spadá do v hodnocení energetický štítek obálky budovy  kategorie

E - nehospodárná budova, po provedených úpravách se přesouvá do kategorie

C - vyhovující.

f.    Související úpravy

Při zásahu do fasád budou prováděny úpravy v částech vzduchotechnické mřížky, nika pro plynoměr, úpravy venkovního osvětlení, slaboproudých rozvodů.

Při zateplení a výměně střešních plášťů bude provedena nová hromosvodová soustava, v případě zateplení pouze obvodového pláště bude provedena úprava svislých částí hromosvodu.

Po provedení zateplení bude provedeno vyregulování otopné soustavy, optimalizující

její provoz.